Tehnička škola Ruđera Boškovića

Zagreb, Getaldićeva 4

Niko Josipović

Enkapsulacija podataka kroz slojeve OSI modela

LABORATORIJSKA VJEŽBA

Zagreb, rujan 2024.

CILJ VJEŽBE

Učenik će znati samostalno analizirati enkapsulaciju protokola kroz slojeve OSI modela.

PRIPREMA ZA VJEŽBU

- Nacrtaj OSI model.

- Definiraj enkapsulaciju.

- Postupak pakiranja podataka, od aplikacijskog sloja prema fizičkom sloju OSI modela, u oblik pogodan za prijenos komunikacijskim kanalima u računalnoj mreži naziva se enkapsulacija.

- Odvija se na uređaju pošiljatelju korisničkih poruka.

- Za svaki od slojeva napiši najvažnije protokole.

- Aplikacijski sloj

- Za dopuštenje pristupa mrežnim resursima

- SMTP, HTTP, FTP, POP3, SNMP

- Prezentacijski sloj

- Za prevođenje, šifriranje i komprimiranje podataka.

- MPEG, ASCH, SSL, TLS

- Sloj sesije

- Za uspostavljanje, upravljanje i prekid sesije

- NetBIOS, SAP

- Transportni sloj

- Prijenosni sloj nadograđuje se na mrežni sloj kako bi omogućio prijenos podataka od procesa na izvornom stroju do procesa na odredišnom stroju.

- TCP, UDP

- Mrežni sloj

- Omogućiti rad na mreži. Za premještanje paketa od izvora do odredišta

- IPV5, IPV6, ICMP, IPSEC, ARP, MPLS.

- Sloj podatkovne poveznice

- Za organiziranje bitova u okvire. Za pružanje dostave hop-to-hop

- RAPA, PPP, Frame Relay, ATM, optički kabel itd.

- Fizički sloj

- Za prijenos bitova preko medija. Osigurati mehaničke i električne specifikacije

- RS232, 100BaseTX, ISDN, 11

IZVOĐENJE VJEŽBE

- Pokrenuti program za praćenje protokola Wireshark

- Odabrati mrežnu karticu na kojoj će se pratiti promet podataka

- Pokrenuti praćenje prometa na mrežnoj kartici

- Pokrenuti web preglednik i pozvati stranicu po želji

- Nakon što se web stranica učita, zaustaviti praćenje prometa

- HTTP - naziv za protokol koji sudjeluje u prijenosu web stranice

- TCP - naziv za protokol u transportnom sloju koji enkapsulira web stranicu

- Segment - naziv za PDU na transportnom sloju

- IP protokol - protokol na mrežnom sloju koji enkapsulira segmente s transportnog sloja

- Paket - naziv za PDU na mrežnom sloju

- IP adrese paketa koje nose web stranicu:

- Ishodišna IP adresa paketa: 161.53.160.228

- Odredišna IP adresa paketa: 192.168.50.18

- Ostala polja zaglavlja paketa:

- Header lenght: 20 bytes (5) - označava koliko 32-bitnih riječi sadržava IP zaglavlje; omogućava određivanje početka podatkovnog dijela paketa; minimalna duljina ispravnog zaglavlja je 5

- Total lenght: 1166 bytes - određuje duljinu cijelog IP paketa, uključujući podatke i zaglavlje, u bajtovima; najveća duljina paketa je 65535 okteta

- Protokol: TCP (6) - označava kojem se protokolu više razine podaci prosljeđuju

- TTL: 55 - Svaki put kada IP paket prođe kroz router, polje Time to Live se smanjuje za 1. Kada dođe do 0, router će odbaciti paket i pošalje ICMP poruku o istekloj vremenskoj oznaci pošiljatelju. Polje Time to Live koristi se za sprečavanje beskonačnog obrta paketa

- Source: 161.53.160.228 - IP adresa hosta pošiljatelja paketa

- Destination: 192.168.50.18 - određuje IP adresa hosta primatelja paketa

- Ethernet okvir - naziv za enkapsuliran paket na drugom sloju OSI modela

- MAC adrese mrežne kartice:

- Ishodišna MAC adresa: 74:4d:28:a6:8c:7f

- Odredišna MAC adresa: 70:85:c2:ce:9a:f7

- DNS - protokol koji sudjeluje u traženju odredišne IP adrese za zadano ime web stranice

- ARP - protokol koji vraća odredišnu fizičku adresu (MAC adresu) za odredišnu IP adresu mrežne kartice (veza fizičke i logičke adrese)