TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA

Zagreb, Getaldićeva 4

Niko Josipović, III-b

Konfiguracija RIPv1 protokola

LABORATORIJSKA VJEŽBA

Zagreb, siječanj 2025.

CILJ VJEŽBE

PRIPREMA ZA VJEŽBU

- Koje su karakteristike protokola RIPv1?

RIPv1 je jedan od najstarijih protokola za dinamičko usmjeravanje.

- Temeljen na algoritmu vektor udaljenosti (distance vector).

- Kao metriku koristi broj skokova, odnosno broj usmjernika kroz koje paketi moraju proći iz izvorne mreže da bi došli do odredišta. Maksimalni broj skokova paketa je 15; paket koji dosegne 16. skok bit će odbačen. Ovo ograničenje čini RIPv1 pogodnim samo za manje mreže.

- Ne podržava besklasno međudomensko usmjeravanje (engl. Classless Interdomain Routing, CIDR) niti VLSM.

- Oglašava svoju tablicu usmjeravanja svim povezanim susjedima u redovitim intervalima, prema zadanim postavkama: svakih 30 s. Ova ažuriranja šalju se putem sveodredišnog (broadcast) slanja na IP adresu 255.255.255.255.

- Ne provjerava tko sluša ažuriranja koja su poslana, nema autentifikacije, niti su ažuriranja kriptirana.

- Administrativna udaljenost RIPv1 je 120, što je veća vrijednost u usporedbi s drugim protokolima, pa se smatra nepouzdanim.

- Jedna od prednosti RIPv1 je jednostavna konfiguracija (network 192.168.1.0) i manji zahtjevi za resursima usmjernika u odnosu na složenije protokole.

- Koristi UDP port 520.

IZVOĐENJE VJEŽBE