TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA

Zagreb, Getaldićeva 4

Niko Josipović, III-b

Konfiguracija protokola OSPF

LABORATORIJSKA VJEŽBA

Zagreb, veljača 2025.

CILJ VJEŽBE

Naučiti i izvesti usmjernički protokol OSPF.

PRIPREMA ZA VJEŽBU

- Koje su karakteristike protokola OSPF?

| - Karakteristika | - Opis |
| --- | --- |
| - Tip protokola | - Protokol unutarnjeg usmjeravanja (IGP) |
| - Algoritam | - Dijkstra SPF (Shortest Path First) |
| - Vrsta usmjeravanja | - Stanje veze (Link-State) |
| - Korištenje metrike | - Podržava područja (Areas) za skalabilnost |
| - Podjela mreže | Podržava područja (Areas) za skalabilnost |
| - Brzina konvergencije | Brža od RIP-a zbog inkrementalnih ažuriranja |
| - Autentikacija | Podržava sigurnosne mehanizme (lozinke, hash) |
| - Unicast i Multicast | Koristi multicast adrese 224.0.0.5 i 224.0.0.6 |

- Što je Wildcard maska?

- Wildcard maska je binarna maska koja se koristi u mrežnim pravilima za filtriranje i usmjeravanje, suprotna subnet maski.

- 0 označava fiksne bitove, koji se moraju podudarati.

- 1 označava "don't care" bitove, koji mogu biti bilo koja vrijednost.

Primjer:

- subnet maska: 255.255.255.0 -> wildcard maska: 0.0.0.255

- primjena: ACL (Access Control Lists), OSPF mrežne definicije

IZVOĐENJE VJEŽBE