TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA

Zagreb, Getaldićeva 4

Niko Josipović, III-b

Liste pristupa (ACL) na usmjerniku

LABORATORIJSKA VJEŽBA

Zagreb, ožujak 2025.

CILJ VJEŽBE

Uvježbati postupke konfiguracije dinamičkog rutinga. Naučiti primjenu standardne liste pristupa.

PRIPREMA ZA VJEŽBU

- Koji slojevi OSI modela omogućavaju filtriranje prometa?

- Filtriranje prometa omogućuju mrežni, transportni i aplikacijski sloj, pri čemu aplikacijski sloj filtrira podatke putem programa, a mrežni i transportni sloj putem vatrozida.

- Koje su mogući kriteriji za propuštanje (ili zabranu) prolaska paketima?

- Kriteriji mogu biti izvorišna i odredišna IP adresa, protokol ili podaci u paketima.

- Kako funkcionira standardna lista pristupa?

- Standardna lista pristupa temelji se na izvorišnoj IP adresi.

- Kako se dobiva wildcard maska? Primjer.

- Wildcard maska dobiva se inverzijom bitova mrežne maske. Primjerice, za mrežnu masku 255.255.255.255 (binarno: 11111111.11111111.11111111.11111111), wildcard maska glasi 0.0.0.0 (binarno: 00000000.00000000.00000000.00000000).

- Koje elemente sadrži proširena ACL?

- izvorišnu i odredišnu IP adresu

- protokol (npr. TCP, UDP, ICMP)

- izvorišni i odredišni port (ako je primjenjivo za protokol)

- opcionalne uvjete poput vrste usmjerenja (in/out)

- moguće kriterije za filtriranje na temelju određenih informacija u paketu.

IZVOĐENJE VJEŽBE